#include <Wire.h>

#include <BH1750.h>

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <PubSubClient.h>

#include <Servo.h>

// ========== WiFi配置 ==========

const char* ssid = "nyx";

const char* password = "12345678";

// ========== MQTT配置 ==========

const char* mqttServer = "bemfa.com";

const int mqttPort = 9501;

const char* mqttUser = "";

const char* mqttPassword = "";

const char* clientId = "2ca29385e1e348b7aa0144c1197cb08a";

// ========== MQTT主题 ==========

const char* topicMic = "mic004";      // 麦克风传感器

const char* topicLight = "light004";  // 光照传感器

const char* topicTouch = "touch004";  // 触摸传感器

const char* topicPIR = "pir004";      // 人体检测传感器

const char* topicServo = "feeder004"; // 喂食机舵机

// ========== 引脚定义 ==========

const int touchPin = 14;

const int micPinDigital = 12;

const int micPinAnalog = A0;

const int pirPin = 0;

const int servoPin = 13;

const int ledPin = LED_BUILTIN;

// ========== BH1750光照传感器 ==========

BH1750 lightMeter(0x23);

#define LIGHT_THRESHOLD_HIGH 100

#define LIGHT_THRESHOLD_LOW 20

// ========== 触摸模块变量 ==========

bool lastTouchState = HIGH;

const int debounceDelay = 100;

bool isLedOnByTouch = false;

bool touchLedState = false;

// ========== 声音模块变量 ==========

unsigned long soundTurnOffAt = 0;

const unsigned long soundLedDuration = 5000;

bool isLedOnBySound = false;

bool currentSoundDetected = false;

int currentSoundLevel = 0;

// ========== 光照模块变量 ==========

bool isLedOnByLight = false;

bool isInActiveTimeByLight = false;

// ========== 人体检测模块变量 ==========

bool pirState = false;

bool lastPirState = false;

unsigned long pirTurnOffAt = 0;

const unsigned long pirLedDuration = 5000;

bool isLedOnByPIR = false;

unsigned long lastPirTriggerTime = 0;

const unsigned long pirCooldown = 30000;

bool pirInCooldown = false;

// ========== 舵机喂食机变量 ==========

Servo feederServo;                    // 喂食机舵机

bool feederIsOpen = false;            // 喂食口是否打开

unsigned long feederOpenTime = 0;     // 开闸时间

const unsigned long feederDuration = 3000;  // 开闸3秒

unsigned long lastFeedTime = 0;       // 上次喂食时间

const unsigned long feedInterval = 30000;   // 喂食间隔30秒（演示用，实际可改成14400000=4小时）

int feedCount = 0;                    // 今日喂食次数

const int closedAngle = 0;            // 关闭角度

const int openAngle = 90;             // 打开角度

// ========== LED状态 ==========

bool ledState = HIGH;

// ========== WiFi和MQTT客户端 ==========

WiFiClient espClient;

PubSubClient client(espClient);

// ========== 定时上传 ==========

unsigned long previousStatusMillis = 0;

unsigned long previousCloudMillis = 0;

const long statusInterval = 500;

const long cloudInterval = 200;

void setup() {

Serial.begin(115200);

Serial.println("\n\n========================================");

Serial.println("🚀 ESP8266 四传感器智能照明系统启动");

Serial.println("========================================");

pinMode(touchPin, INPUT_PULLUP);

pinMode(micPinDigital, INPUT);

pinMode(pirPin, INPUT);

pinMode(ledPin, OUTPUT);

digitalWrite(ledPin, HIGH);

Wire.begin(D2, D1);

delay(100);

if (lightMeter.begin(BH1750::CONTINUOUS_HIGH_RES_MODE)) {

Serial.println("✅ BH1750光照传感器初始化成功！");

} else {

Serial.println("❌ BH1750光照传感器初始化失败！");

}

// 初始化喂食机舵机

feederServo.attach(servoPin);

feederServo.write(closedAngle);  // 初始关闭

delay(500);

Serial.println("✅ 喂食机舵机初始化成功（闸门关闭）");

feederIsOpen = false;

lastFeedTime = 0;  // 初始化为0，表示可以立即喂食一次

setupWiFi();

client.setServer(mqttServer, mqttPort);

Serial.println("\n📋 功能说明：");

Serial.println("1. 触摸传感器：开关模式（触摸一次开，再触摸一次关）");

Serial.println("2. 声音传感器：检测到声音LED亮5秒");

Serial.println("3. 光照传感器：智能作息补光");

Serial.println("4. 宠物活动检测：24小时工作");

Serial.println("5. 智能喂食机：检测到宠物活动 + 距上次喂食>30秒");

Serial.println("   - 舵机打开闸门3秒投食");

Serial.println("   - 记录喂食次数和时间");

Serial.println("   - 防止过度喂食");

Serial.println("   ⚠️ 演示模式：30秒间隔（实际使用建议4小时）");

Serial.println("6. 串口数据每0.5秒更新");

Serial.println("7. 云端数据每0.2秒上传");

Serial.println("========================================\n");

}

void loop() {

unsigned long now = millis();

if (!client.connected()) {

reconnect();

}

client.loop();

handleTouch(now);

handleSound(now);

handleLight();

handlePIR(now);

handleFeeder(now);  // 处理喂食机

updateLED(now);

if (now - previousStatusMillis >= statusInterval) {

printAllSensorStatus();

previousStatusMillis = now;

}

if (now - previousCloudMillis >= cloudInterval) {

sendToCloud();

previousCloudMillis = now;

}

delay(50);

}

void setupWiFi() {

Serial.print("正在连接WiFi: ");

Serial.println(ssid);

WiFi.begin(ssid, password);

int attempts = 0;

while (WiFi.status() != WL_CONNECTED && attempts < 20) {

delay(500);

Serial.print(".");

attempts++;

}

if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {

Serial.println("\n✅ WiFi连接成功!");

Serial.print("IP地址: ");

Serial.println(WiFi.localIP());

} else {

Serial.println("\n❌ WiFi连接失败!");

}

}

void reconnect() {

int retries = 0;

while (!client.connected() && retries < 3) {

Serial.println("\n========================================");

Serial.print("🔄 尝试连接MQTT服务器 (");

Serial.print(retries + 1);

Serial.println("/3)...");

if (client.connect(clientId, mqttUser, mqttPassword)) {

Serial.println("✅ MQTT连接成功!");

Serial.println("========================================\n");

retries = 0;

} else {

Serial.print("❌ 连接失败, 错误代码: ");

Serial.println(client.state());

Serial.println("⏰ 5秒后重试...");

delay(5000);

retries++;

}

}

}

void handleTouch(unsigned long now) {

bool currentTouchState = digitalRead(touchPin);

delay(debounceDelay);

currentTouchState = digitalRead(touchPin);

if (currentTouchState == LOW && lastTouchState == HIGH) {

touchLedState = !touchLedState;

isLedOnByTouch = touchLedState;

if (touchLedState) {

Serial.println("👉 [触摸] 触摸触发 - 灯已开启（保持常亮）");

} else {

Serial.println("👉 [触摸] 触摸触发 - 灯已关闭");

}

}

lastTouchState = currentTouchState;

}

void handleSound(unsigned long now) {

currentSoundLevel = analogRead(micPinAnalog);

currentSoundDetected = (digitalRead(micPinDigital) == HIGH);

if (currentSoundDetected) {

soundTurnOffAt = now + soundLedDuration;

if (!isLedOnBySound) {

isLedOnBySound = true;

Serial.print("🔊 [声音] 检测到声音！强度: ");

Serial.print(currentSoundLevel);

Serial.println(" - LED已点亮（持续5秒）");

}

}

if (isLedOnBySound && (now >= soundTurnOffAt)) {

isLedOnBySound = false;

Serial.println("⏰ [声音] 5秒已到，声音触发结束");

}

}

void handleLight() {

float lux = lightMeter.readLightLevel();

if (lux >= LIGHT_THRESHOLD_LOW && lux < LIGHT_THRESHOLD_HIGH) {

if (!isInActiveTimeByLight) {

isInActiveTimeByLight = true;

Serial.print("🌆 [光照] 进入补光时段 (");

Serial.print(lux);

Serial.println(" lx) - 自动补光开启");

}

if (!isLedOnByLight) {

isLedOnByLight = true;

Serial.print("💡 [光照] 环境光偏暗(");

Serial.print(lux);

Serial.println(" lx)，补光中");

}

} else {

if (isInActiveTimeByLight) {

isInActiveTimeByLight = false;

if (lux >= LIGHT_THRESHOLD_HIGH) {

Serial.print("☀️ [光照] 白天模式 (");

Serial.print(lux);

Serial.println(" lx) - 光线充足，停止补光");

} else {

Serial.print("🌙 [光照] 深夜模式 (");

Serial.print(lux);

Serial.println(" lx) - 睡眠时间，停止补光");

}

}

if (isLedOnByLight) {

isLedOnByLight = false;

Serial.println("💡 [光照] 退出补光时段");

}

}

}

void handlePIR(unsigned long now) {

pirState = digitalRead(pirPin);

float lux = lightMeter.readLightLevel();

bool shouldTriggerLight = (lux < LIGHT_THRESHOLD_HIGH);

if (pirInCooldown) {

if (now - lastPirTriggerTime >= pirCooldown) {

pirInCooldown = false;

Serial.println("⏰ [宠物活动] 冷却期结束，可再次触发灯光");

}

}

if (pirState != lastPirState) {

if (pirState == HIGH) {

Serial.print("🐾 [宠物活动] 检测到活动！");

if (!pirInCooldown && shouldTriggerLight) {

pirTurnOffAt = now + pirLedDuration;

isLedOnByPIR = true;

lastPirTriggerTime = now;

pirInCooldown = true;

Serial.print(" LED已点亮 (光照:");

Serial.print(lux);

Serial.println(" lx)");

Serial.println("   ⏳ 进入30秒冷却期");

} else if (pirInCooldown) {

Serial.println(" [冷却期中，不触发灯]");

} else if (!shouldTriggerLight) {

Serial.print(" [白天，不触发灯，光照:");

Serial.print(lux);

Serial.println(" lx]");

}

// 检测到活动时，检查是否可以喂食

unsigned long timeSinceLastFeed = now - lastFeedTime;

if (timeSinceLastFeed >= feedInterval && !feederIsOpen) {

// 可以喂食：距离上次喂食足够久 且 闸门未打开

feederServo.write(openAngle);

feederIsOpen = true;

feederOpenTime = now;

feedCount++;

lastFeedTime = now;

Serial.println("🍖 [喂食机] ===== 开始喂食 =====");

Serial.print("   原因：检测到宠物活动，距上次喂食已过 ");

Serial.print(timeSinceLastFeed / 1000);

Serial.println(" 秒");

Serial.print("   今日喂食次数：");

Serial.println(feedCount);

} else if (timeSinceLastFeed < feedInterval) {

// 距离上次喂食太近，不能喂

unsigned long remainingTime = (feedInterval - timeSinceLastFeed) / 1000;

Serial.print("🍖 [喂食机] 检测到宠物，但距上次喂食仅 ");

Serial.print(timeSinceLastFeed / 1000);

Serial.print(" 秒，需等待 ");

Serial.print(remainingTime);

Serial.println(" 秒后才可再次喂食");

}

} else {

Serial.println("👋 [宠物活动] 活动结束");

}

lastPirState = pirState;

}

if (isLedOnByPIR && (now >= pirTurnOffAt)) {

isLedOnByPIR = false;

Serial.println("⏰ [宠物活动] 灯光5秒已到，LED关闭");

}

}

void handleFeeder(unsigned long now) {

// 检查是否需要关闭闸门

if (feederIsOpen) {

if (now - feederOpenTime >= feederDuration) {

// 3秒到了，关闭闸门

feederServo.write(closedAngle);

feederIsOpen = false;

Serial.println("🍖 [喂食机] 闸门关闭，喂食完成");

Serial.println("========================================");

}

}

}

void printAllSensorStatus() {

Serial.println("\n========== 传感器状态更新 ==========");

float lux = lightMeter.readLightLevel();

Serial.print("💡 [光照] 当前强度: ");

Serial.print(lux);

Serial.print(" lx - ");

if (lux >= LIGHT_THRESHOLD_HIGH) {

Serial.println("白天 (光线充足，不补光)");

} else if (lux >= LIGHT_THRESHOLD_LOW) {

Serial.println("傍晚/阴天 (补光中)");

} else {

Serial.println("深夜 (睡眠时间，不补光)");

}

Serial.print("🔊 [声音] 强度值: ");

Serial.print(currentSoundLevel);

Serial.print(" (0-1023)");

if (currentSoundDetected) {

Serial.println(" - 超过阈值 ✓");

} else {

Serial.println();

}

bool touchDetected = digitalRead(touchPin) == LOW;

Serial.print("👉 [触摸] 当前状态: ");

if (touchDetected) {

Serial.print("正在触摸 ✓ - ");

} else {

Serial.print("无触摸 - ");

}

if (isLedOnByTouch) {

Serial.println("触摸灯：开启");

} else {

Serial.println("触摸灯：关闭");

}

Serial.print("🐾 [宠物活动] 当前状态: ");

if (pirState == HIGH) {

Serial.print("检测到活动 ✓");

if (pirInCooldown) {

unsigned long remainingCooldown = (pirCooldown - (millis() - lastPirTriggerTime)) / 1000;

Serial.print(" [冷却中,剩余");

Serial.print(remainingCooldown);

Serial.print("秒]");

}

if (lux >= LIGHT_THRESHOLD_HIGH) {

Serial.println(" [白天不触发灯]");

} else if (isLedOnByPIR) {

Serial.println(" [已触发灯]");

} else {

Serial.println();

}

} else {

if (isLedOnByPIR) {

Serial.println("无活动 [灯光5秒倒计时中]");

} else if (pirInCooldown) {

unsigned long remainingCooldown = (pirCooldown - (millis() - lastPirTriggerTime)) / 1000;

Serial.print("无活动 [冷却中,剩余");

Serial.print(remainingCooldown);

Serial.println("秒]");

} else {

Serial.println("无活动 (待机中)");

}

}

// 显示喂食机状态

Serial.print("🍖 [喂食机] 当前状态: ");

if (feederIsOpen) {

unsigned long elapsed = (millis() - feederOpenTime) / 1000;

unsigned long remaining = (feederDuration / 1000) - elapsed;

Serial.print("喂食中 (剩余 ");

Serial.print(remaining);

Serial.println(" 秒)");

} else {

unsigned long timeSinceLastFeed = millis() - lastFeedTime;

if (lastFeedTime == 0) {

Serial.println("待机中 (随时可喂食)");

} else if (timeSinceLastFeed >= feedInterval) {

Serial.print("待机中 (可喂食) 今日喂食:");

Serial.print(feedCount);

Serial.println("次");

} else {

unsigned long remainingTime = (feedInterval - timeSinceLastFeed) / 1000;

Serial.print("冷却中 (");

Serial.print(remainingTime);

Serial.print("秒后可喂食) 今日:");

Serial.print(feedCount);

Serial.println("次");

}

}

Serial.print("💡 [LED] 当前状态: ");

if (ledState == LOW) {

Serial.print("开启");

Serial.print(" (触发原因: ");

if (isLedOnByTouch) Serial.print("触摸 ");

if (isLedOnBySound) Serial.print("声音 ");

if (isLedOnByLight) Serial.print("光照补光 ");

if (isLedOnByPIR) Serial.print("宠物活动 ");

Serial.println(")");

} else {

Serial.println("关闭");

}

Serial.println("====================================\n");

}

void updateLED(unsigned long now) {

bool shouldLedBeOn = isLedOnByTouch || isLedOnBySound || isLedOnByLight || isLedOnByPIR;

bool newLedState = shouldLedBeOn ? LOW : HIGH;

if (newLedState != ledState) {

ledState = newLedState;

digitalWrite(ledPin, ledState);

if (ledState == LOW) {

Serial.println("🔆 ========== LED 开启 ==========");

} else {

Serial.println("🌑 ========== LED 关闭 ==========");

}

}

}

void sendToCloud() {

if (!client.connected()) {

return;

}

// 1. 上传光照强度

float lux = lightMeter.readLightLevel();

char lightMsg[10];

dtostrf(lux, 4, 1, lightMsg);

client.publish(topicLight, lightMsg);

// 2. 上传声音强度

char micMsg[10];

sprintf(micMsg, "%d", currentSoundLevel);

client.publish(topicMic, micMsg);

// 3. 上传触摸状态

const char* touchMsg = isLedOnByTouch ? "1" : "0";

client.publish(topicTouch, touchMsg);

// 4. 上传人体检测状态

const char* pirMsg = (pirState == HIGH) ? "1" : "0";

client.publish(topicPIR, pirMsg);

// 5. 上传喂食机状态（0=闲置, 1=喂食中）

const char* feederMsg = feederIsOpen ? "1" : "0";

client.publish(topicServo, feederMsg);

}